Bảng quy hoạch địa chỉ IP

| Không gian IP | Ipv4 Address 116.154.208.0/23 | Ipv6 Address 24C1:D8E0::/48 | VLAN ID (tên VLAN) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-v4 = /24; L1-v6 = /64 | 116.154.208.0/24 | 24C1:D8E0:0:1::/64 | VLAN 12 (UTC-CLA) |
| L2-v4 = /25; L2-v6 = /64 | 116.154.209.0/25 | 24C1:D8E0:0:2::/64 | VLAN 22 (UTC2-CLA) |
| L3-v4 = /26; L3-v6 = /64 | 116.154.209.128/26 | 24C1:D8E0:0:3::/64 | VLAN 10 (UTC-SER) |
| L4-v4 = /27; L4-v6 = /64 | 116.154.209.192/27 | 24C1:D8E0:0:4::/64 | VLAN 20 (UTC2-SER) |
| L5-v4 = /28; L5-v6 = /64 | 116.154.209.224/28 | 24C1:D8E0:0:5::/64 | VLAN 11 (UTC-VIP) |
| L6-v4 = /29; L6-v6 = /64 | 116.154.209.240/29 | 24C1:D8E0:0:6::/64 | VLAN 21 (UTC2-VIP) |
| L7-v4 = /30; L7-v6 = /64 | 116.154.209.248/30 | 24C1:D8E0:0:7::/64 | Kết nối giữa 2 Router |

Bảng kết nối (rút gọn)

| Từ giao diện (Thiết bị) | Tới giao diện (Thiết bị) |  | Từ giao diện (Thiết bị) | Tới giao diện (Thiết bị) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa0/0 (R-UTC) | Fa0/1 (SW-UTC-A1) |  | Fa0/0 (R-UTC2) | Fa0/1 (SW-UTC2) |
| Fa0/1 (R-UTC) | Fa0/2 (SW-UTC-A1) |  | Fa0/1 (R-UTC2) | Fa0/2 (SW-UTC2) |
| Fa1/0 (R-UTC) | Fa0/3 (SW-UTC-A2) |  | Fa1/0 (R-UTC2) | Fa0/3 (SW-UTC2) |
| Fa1/1(R-UTC) | Fa1/1(R-UTC2) |  | Fa1/1(R-UTC) | Fa1/1(R-UTC2) |
| Fa0/4 (SW-UTC-A1) | Fa0 (L11-Lap1) |  | Fa0/10 (SW-UTC2) | Fa0 (L21-Lap1) |
| Fa0/11 (SW-UTC-A1) | Fa0 (L10-Ser1) |  | Fa0/11 (SW-UTC2) | Fa0 (L20-Ser1) |
| Fa0/12 (SW-UTC-A1) | Fa0 (L10-Ser2) |  | Fa0/12 (SW-UTC2) | Fa0 (L22-PC1) |
| Gi0/1 (SW-UTC-A1) | Gi0/1 (SW-UTC-A2) |  |  |  |
| Fa0/1 (SW-UTC-A2) | Fa0 (L12-PC1) |  |  |  |

Bảng địa chỉ IP

| Giao diện | VLAN: (v4; v6) |  | Giao diện | VLAN: (v4; v6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa0/0 (R-UTC) | VL11: (.+1; ::+1) |  | Fa0/0 (R-UTC2) | VL21: (.+1; ::+1) |
| Fa0/1 (R-UTC) | VL10: (.+1; ::+1) |  | Fa0/1 (R-UTC2) | VL20: (.+1; ::+1) |
| Fa1/0 (R-UTC) | VL12: (.+1; ::+1) |  | Fa1/0 (R-UTC2) | VL22: (.+1; ::+1) |
| Fa1/1 (R-UTC) | L7: (.+1; ::+1) |  | Fa1/1 (R-UTC2) | L7: (.+2; ::+2) |
| Fa0 (L11-Lap1) | VL11: (.+3; ::+3) |  | Fa0 (L22-PC1) | VL22: (.+3; ::+3) |
| Fa0 (L10-Ser1) | VL10: (.+3; ::+3) |  | Fa0 (L21-Lap1) | VL21: (.+3; ::+3) |
| Fa0 (L10-Ser2) | VL10: (.+5; ::+5) |  | Fa0 (L20-Ser1) | VL20: (.+3; ::+3) |
| Fa0 (L12-PC1) | IP động |  |  |  |